Документация по использованию

Общая информация

Название: SmartController

Описание: Скрипт для распознавания голосовых команд и их трансляции в команды управления для беспилотных локомотивов.

Таблица 1.1 - распознаваемые команды и их индексы в программе

| Команда | Индекс | Команда | Индекс |
| --- | --- | --- | --- |
| отказ | 0 | назад на башмак | 12 |
| отмена | 1 | захожу в межвагонное пространство | 13 |
| подтверждение | 2 | остановка | 14 |
| начать осаживание | 3 | вперёд на башмак | 15 |
| осадить на | 4 | сжать автосцепки | 16 |
| продолжаем осаживание | 5 | назад с башмака | 17 |
| зарядка тормозной магистрали | 6 | тише | 18 |
| вышел из межвагонного пространства | 7 | вперёд с башмака | 19 |
| продолжаем роспуск | 8 | прекратить зарядку тормозной магистрали | 20 |
| растянуть автосцепки | 9 | тормозить | 21 |
| протянуть на | 10 | отпустить | 22 |
| отцепка | 11 |  |  |

Таблица 1.2 - распознаваемые числа и их значение в программе

| Единицы | Значение | Десятки | Значение | Сотни | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ноль | 0 | десять | 10 | сто | 100 |
| один | 1 | одиннадцать | 11 | двести | 200 |
| два | 2 | двенадцать | 12 | триста | 300 |
| три | 3 | тринадцать | 13 | четыреста | 400 |
| четыре | 4 | четырнадцать | 14 | пятьсот | 500 |
| пять | 5 | пятнадцать | 15 | шестьсот | 600 |
| шесть | 6 | шестнадцать | 16 | семьсот | 700 |
| семь | 7 | семнадцать | 17 | восемьсот | 800 |
| восемь | 8 | восемнадцать | 18 | девятьсот | 900 |
| девять | 9 | девятнадцать | 19 |  |  |
|  |  | двадцать | 20 |  |  |
|  |  | тридцать | 30 |  |  |
|  |  | сорок | 40 |  |  |
|  |  | пятьдесят | 50 |  |  |
|  |  | шестьдесят | 60 |  |  |
|  |  | семьдесят | 70 |  |  |
|  |  | восемьдесят | 80 |  |  |
|  |  | девяносто | 90 |  |  |

Примечание: можно формировать числа {десятки} + {единицы} в диапазоне от 20 до 99.

Пример: Пользователь озвучивает «двадцать один». Скрипт распознает число как 21.

Паттерны озвучивания команд

Паттерн озвучивания команды без атрибута

«{Команда} из таблицы 1.1»

Паттерн озвучивания команды с атрибутом

«{Команда из таблицы 1.1} на {число из таблицы 1.2} вагонов»

Инструкция озвучивания команды

Описание: Пользователь устройством, на котором запущен скрипт «SmartController» должен озвучить голосовую команду по одному из предложенных паттернов озвучивания команд в соответствии с таблицей команд и таблицей чисел, чтобы программа могла наиболее точно определить озвучиваемую команду пользователем и вывела ее в консоль.

Пример: Пользователь озвучивает команду: «осадить на 10 вагонов»

Данную команду скрипт обработает через микрофон устройства, в который была озвучена команда, распознает и передаст в командный пункт как : «Распознано: осадить на 10 вагонов{“text”:”осадить на 1 вагонов”,“label”:4,attribute:10}».

Примечание: Если пользователь нечетко назвал команду или случайно воспользовался устройством, то программа выведет «Команда не распознана».

Инструкция по запуску

- Скачать проект с репозитория GitFlic

- Разархировать модель vosk-model-small-ru-0.22.zip в установленный проект

- Установить актуальные версии библиотек, указанные в файле requirements.txt

- Запустить скрипт SmartController.py